| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ PARAŞÜT TIPI EMNIYET KEMERI SEÇIMI VE EN 361 STANDARDI: YÜKSEKTE ÇALIŞMA KKD DENETIM REHBERI | Doküman No: KKD-KMR-02 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 361 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Tam Vücut Kemer Sistemleri | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ DOKUMA KOLONLARI VE DIKIŞ KONTROLÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polyester/poliamid dokuma kolonlarında kesik, aşınma, lif kopması ve erime olmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Farklı renkteki emniyet dikişlerinde açılma, sökülme veya yıpranma bulunmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Kemer kolonlarının kimyasallara, asitlere veya boyaya maruz kalarak sertleşmemiş olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ METAL DONANIM VE D-HALKALARI DENETIMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sırt (dorsal) ve göğüs (sternal) D-halkalarında eğrilme, çatlak, korozyon veya keskin kenar olmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Otomatik veya geçmeli tokaların kilit mekanizmasının yay kuvvetiyle eksiksiz kilitlenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Düşüş göstergesi (fall indicator) bulunan kemerlerde göstergenin patlamamış olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ PERIYODIK KONTROL VE ETIKET STANDARTLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemer üzerindeki üretici etiketi, CE işareti, seri numarası ve imalat tarihinin okunabilir olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yetkili yetkin kişi (competent person) tarafından yılda en az 1 kez detaylı muayene yapılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Askı travmasını (suspension trauma) önlemek amacıyla kemer üzerinde askı travması basamağı bulunması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |