| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ SOLUNUM KORUYUCU DONANIMLAR VE EN 149 STANDARDI: FFP1, FFP2 VE FFP3 TOZ MASKELERI SEÇIM KILAVUZU | Doküman No: KKD-MSK-04 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 149 Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ FILTRASYON SEVIYESI VE TEHLIKE UYUMU

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FFP1 Maskeler: Toksik olmayan kaba tozlar için en az %80 filtrasyon (OEL 4 katına kadar) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | FFP2 Maskeler: İnce metal tozları, ahşap tozu ve kaynak dumanı için en az %94 filtrasyon (OEL 10 katına kadar) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | FFP3 Maskeler: Asbest, silika tozu, arsenik, berilyum ve virüsler için en az %99 filtrasyon (OEL 30-50 katına kadar) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ İŞARETLEME VE KULLANIM SÜRESI SINIRLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'NR' (Non-Reusable) işareti: Yalnızca tek bir vardiya (azami 8 saat) kullanılabilir, yıkanamaz | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | 'R' (Reusable) işareti: Özel dezenfeksiyonla birden fazla vardiya kullanılabilir | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | 'D' (Dolomit Tozu Testi) işareti: Tıkanmaya karşı yüksek dirençli olduğunu ve nefes alma kolaylığını gösterir | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KULLANICI YÜZ UYUMU (FIT TEST) VE BAKIM

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maskenin burun klipsinin iki elle burun kemiğine tam oturtulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Sakal, bıyık veya favorilerin maske sızdırmazlık hattını bozmasının önlenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Nefes alıp vermede aşırı direnç oluştuğunda veya nemlendiğinde maskenin derhal yenilenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |