| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ GÖZ VE YÜZ KORUYUCU DONANIMLAR (EN 166, EN 170, EN 175): KORUYUCU GÖZLÜK, SIPERLIK VE KAYNAKÇI MASKELERI | Doküman No: KKD-GOZ-06 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 166 Kişisel Göz Koruması - Özellikler | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ OPTIK SINIF VE LENS NETLIĞI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optik Sınıf 1: Sürekli çalışma için en yüksek netlik ve sıfır distorsiyon | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Optik Sınıf 2: Aralıklı çalışmalar için uygun netlik | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Optik Sınıf 3: Yalnızca çok kısa süreli kaba işler için (sürekli kullanılamaz) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ MEKANIK DARBE DAYANIM SEVIYELERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'S' İşareti: Arttırılmış sağlamlık (5.1 m/s darbe hızı) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | 'F' İşareti: Düşük enerjili darbe direnci (45 m/s darbe hızı - standart gözlükler) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | 'B' İşareti: Orta enerjili darbe direnci (120 m/s darbe hızı - tam kapalı goggle gözlükler) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | 'A' İşareti: Yüksek enerjili darbe direnci (190 m/s darbe hızı - yalnızca yüz siperlikleri) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KULLANIM ALANI VE SIVI SIÇRAMA KODLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | '3' Kodu: Sıvı damlacıkları ve kimyasal sıçramalarına karşı tam kapalı sızdırmazlık | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | '4' Kodu: 5 mikrondan büyük kaba toz parçacıklarına karşı koruma | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | '8' Kodu: Kısa devre elektrik arkına karşı koruyucu yüz siperliği | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | '9' Kodu: Erimiş metal sıçramaları ve sıcak katı parçacık penetrasyonu | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |