| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ KIMYASAL MADDELERE KARŞI KORUYUCU ELDIVENLER (EN ISO 374): GEÇIRGENLIK, BOZUNMA VE HARF KODLARI TABLOSU | Doküman No: KKD-KMY-09 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN ISO 374 Tehlikeli Kimyasallara Karşı Koruyucu Eldivenler | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ TIP SINIFLANDIRMASI VE TEST ŞARTLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip A Eldivenler: Test kimyasallarından en az 6 tanesine karşı en az 30 dakika (Seviye 2) geçirgenlik direnci | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Tip B Eldivenler: Test kimyasallarından en az 3 tanesine karşı en az 30 dakika (Seviye 2) geçirgenlik direnci | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Tip C Eldivenler: Test kimyasallarından en az 1 tanesine karşı en az 10 dakika (Seviye 1) geçirgenlik direnci | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ELDIVEN MALZEMESI VE KIMYASAL EŞLEŞTIRME

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitril Eldivenler: Yağlar, gresler, solventler ve petrol türevlerine karşı yüksek direnç | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Bütil Kauçuk Eldivenler: Gazlar, ketonlar (aseton), esterler ve aşındırıcı asitlere karşı en üstün koruma | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Neopren Eldivenler: Asitler, bazlar ve alkollere karşı dengeli çok amaçlı kimyasal koruma | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Viton Eldivenler: Klorlu ve aromatik hidrokarbonlara (benzen, toluen) karşı azami direnç | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ BOZUNMA (DEGRADASYON) VE DEĞIŞIM KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eldivende yumuşama, sertleşme, şişme veya çatlama görüldüğünde derhal değiştirilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Tek kullanımlık ince nitril eldivenlerin yoğun kimyasal daldırma işlerinde KESİNLİKLE kullanılmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |