| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ TERMAL RISKLERE KARŞI KORUYUCU ELDIVENLER (EN 407): ISI VE ALEV DIRENCI SEVIYELERI KILAVUZU | Doküman No: KKD-TRM-10 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 407 Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ EN 407 ALTI HANELI PERFORMANS KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Hane: Tutuşmaya Karşı Direnç (Alev süresi ve korlaşma süresi, 1-4 seviye) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | 2. Hane: Temas Isısı Direnci (Eldivenin iç sıcaklığının 15 saniye boyunca 10°C'den fazla yükselmediği sıcaklık: 1=100°C, 2=250°C, 3=350°C, 4=500°C) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | 3. Hane: Konvektif Isı Direnci (Alevden geçen ısının geciktirilmesi, 1-4 seviye) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | 4. Hane: Radyant Isı Direnci (Işıma ısısına karşı koruma süresi, 1-4 seviye) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 5 | 5. Hane: Küçük Erimiş Metal Sıçramaları (Kaynak çapaklarının sayısı, 1-4 seviye) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 6 | 6. Hane: Büyük Miktarda Erimiş Metal Direnci (Dökümhane sıvı demir/alüminyum gramajı, 1-4 seviye) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SAHA DENETIMI VE GÜVENLI KULLANIM ŞARTLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eldiven dikişlerinde Kevlar iplik kullanılmış olması ve pamuk iplikli dikiş bulunmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Eldiven iç astarının ter emici pamuk/yün, dış katmanın alev almaz deri veya alüminize kumaş olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Deri eldivenlerin ıslanması durumunda termal yalıtımını kaybedeceği dikkate alınarak kuru tutulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |