| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ İŞ KIYAFETLERI (EN ISO 20471): SINIF 1, 2 VE 3 REFLEKTIF YELEK VE TULUM STANDARTLARI | Doküman No: KKD-YGK-12 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN ISO 20471 Yüksek Görünürlüklü Uyarı Giyeceği | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ SINIFLANDIRMA VE ASGARI YÜZEY ALANLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sınıf 1: Floresan malzeme >= 0.14 m², Retroreflektif şerit >= 0.10 m² (Trafiğin yavaş olduğu otopark ve depo alanları) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Sınıf 2: Floresan malzeme >= 0.50 m², Retroreflektif şerit >= 0.13 m² (Standart şantiyeler ve şehir içi yol çalışmaları) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Sınıf 3: Floresan malzeme >= 0.80 m², Retroreflektif şerit >= 0.20 m² (Otoyollar, havalimanları, yüksek hızlı trafik alanları - tam tulum/ceket) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ RENK VE KONTRAST GEREKSINIMLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Floresan Sarı-Yeşil: Gündüz ışığında en yüksek optik farkındalık | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Floresan Turuncu-Kırmızı: Sisli, karlı ve doğal arka planlarda en üstün kontrast | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Retroreflektif şeritlerin yatay ve dikey olarak gövdeyi 360 derece çevrelemesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YIKAMA VE AŞINMA SINIRLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reflektif şeritlerin etiketinde belirtilen azami yıkama döngüsünün (genellikle 25-50 yıkama) takip edilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Şeritleri çatlamış veya parlaklığını yitirmiş kıyafetlerin derhal yenilenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |