| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ KAYNAKÇI KORUYUCU GIYSI VE EKIPMANLARI STANDARTLARI (EN ISO 11611): SINIF 1 VE SINIF 2 KORUMA KRITERLERI | Doküman No: KKD-KYN-13 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN ISO 11611 Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecekler | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ SINIF 1 VE SINIF 2 KORUMA SEVIYESI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sınıf 1: Manuel kaynak tekniklerinde az sıçrama ve düşük radyant ısı oluşturan operasyonlar (TIG, MIG, plazma kesme - en az 15 damla erimiş metal direnci) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Sınıf 2: Yoğun sıçrama ve yüksek radyant ısı oluşturan ağır operasyonlar (Örtülü elektrot MMA, MAG, dar alan kaynağı - en az 25 damla erimiş metal direnci) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ TASARIM VE YANGIN GÜVENLIĞI DETAYLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giysi üzerinde ceplerin kapaklı olması ve ceplerin içine kıvılcım girmesini önleyecek şekilde dikilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Metal düğme ve fermuarların dışarıdan temas etmeyecek şekilde kumaş patı ile kapatılmış olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Paçaların botların üzerine örtülmesi ve paça kıvrımı (duble paça) yapılmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ DERI EK DONANIMLAR

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deri kaynakçı kolluğu, deri göğüs önlüğü ve ayakkabı üzerine oturan deri tozlukların mevcudiyeti | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |