| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ KAPALI ALAN GIRIŞ EKIPMANLARI VE KURTARMA KKD'LERI: ÜÇAYAK (TRIPOD), KURTARMA VINCI VE EN 1496 STANDARTLARI | Doküman No: KKD-KPL-18 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 795 ve TS EN 1496 Kurtarma ve Ankraj Sistemleri | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ ANKRAJ TRIPODU (ÜÇAYAK) EMNIYET KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tripodun TS EN 795 Tip B standardına uygunluğu ve bacak kilit pimlerinin tam oturması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Ayakların kaymasını önleyen alt emniyet zinciri veya gergi kayışının takılı olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Zemin eğimine göre bacak yüksekliklerinin ayarlanması ve azami yük kapasitesi (SWL) etiketi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KURTARMA VINCI VE DÜŞÜŞ DURDURUCU BLOK

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vincin TS EN 1496 standardına uygun otomatik kilit mekanizmasına ve ters kaçırmaz frene sahip olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Çelik halatın ezilme, saçaklanma, korozyon yönünden incelenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Halat boyunun kuyu/tank derinliğini en az 3-5 metre aşacak uzunlukta bulunması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SOLUNUM VE ACIL KAÇIŞ DONANIMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sürekli gaz ölçümü için 4 gazlı dedektörün personelin solunum bölgesinde asılı olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Ani gaz boşalmalarına karşı en az 10-15 dakikalık pozitif basınçlı Acil Kaçış Seti (EEBD) taşınması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |