| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ STATIK VE DINAMIK HALATLAR (EN 1891, EN 892): İPLE ERIŞIM VE KURTARMADA HALAT SEÇIMI, BAKIMI VE HURDAYA AYIRMA | Doküman No: KKD-HLT-20 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 1891 Düşük Esnemeli Örgülü Halatlar | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ HALAT TÜRÜ VE YAPISAL ÖZELLIKLER

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip A Halatlar: İple erişim, çalışma ve kurtarma için asgari 22 kN statik dayanıma sahip tam profesyonel halatlar | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Tip B Halatlar: Daha hafif, asgari 18 kN dayanıma sahip, daha dikkatli iniş gerektiren yardımcı halatlar | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Çekirdek (kern) ve kılıf (mantle) yapısında ezilme, iç boşluk, incelme veya kum birikintisi olmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KIMYASAL VE TERMAL HASAR KONTROLÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Halatın asit, alkali, çimento harcı veya solventle temas etmemiş olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | İniş aletlerinin hızlı sürtünmesinden kaynaklanan lokal erime (camlaşma) bölgelerinin bulunmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Halatın yalnızca nötr sabun ve ılık suyla (30°C altı) yıkanıp gölgede kurutulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SICIL KARTI VE HURDAYA AYIRMA KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Her halatın özel bir kimlik koduna, seri numarasına ve kullanım kütüğüne (sicil kartı) sahip olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yoğun kullanılan halatların azami 2-3 yıl, hafif kullanılan halatların azami 5 yıl sonunda ıskartaya ayrılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |