| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLARIN DEPOLANMASI, TEMIZLIĞI, PERIYODIK BAKIMI VE RAF ÖMRÜ TAKIP KILAVUZU | Doküman No: KKD-BAK-24 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | KKD Kullanılması Yönetmeliği Madde 6 Bakım ve Depolama Hükümleri | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ DEPO VE SAKLAMA ORTAMI ŞARTLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KKD ambarının kuru, serin (15-25°C), havalandırılmış ve doğrudan güneş ışığı almayan alanda bulunması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kimyasal filtre kartuşlarının ambalajı açılana kadar hava almaz vakumlu poşetlerinde saklanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Deri ve tekstil ürünlerinin (emniyet kemeri, halat, ayakkabı) rutubetten uzak tutulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ AZAMI RAF VE KULLANIM ÖMÜRLERI TABLOSU

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emniyet Baretleri (HDPE): Üretimden itibaren 5 yıl raf ömrü, sahada azami 3 yıl | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Paraşüt Tipi Emniyet Kemerleri: Üretimden itibaren 10 yıl raf ömrü, sahada azami 5 yıl | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Statik İple Erişim Halatları: Kullanım sıklığına göre 2-5 yıl | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Yalıtkan Kauçuk Eldivenler: 6 ayda bir dielektrik test yapılmak kaydıyla azami 3 yıl | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 5 | Gaz Filtre Kartuşları: Açılmamış pakette 5 yıl, açıldıktan sonra azami 6 ay | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ HURDAYA AYIRMA VE İMHA PROSEDÜRÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ömrünü tamamlayan veya darbe alan KKD'nin tekrar kullanılmasını engellemek amacıyla kesilerek imha edilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |