| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ SOLUNABILIR VE TOPLAM TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI: GRAVIMETRIK NUMUNE ALMA POMPALARI VE SIKLON STANDARTLARI (TS EN 481) | Doküman No: OLC-TOZ-06 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 481 İşyeri Havası - Havada Asılı Parçacıkların Boyut Fraksiyonları | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ TOZ BOYUT FRAKSIYONLARI TANIMLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İnhale Edilebilir (Toplam) Toz: Burun ve ağızdan solunabilen 100 mikrona kadar olan partiküller | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Torasik Toz: Gırtlağı geçip bronşlara kadar inebilen 10-30 mikron aralığındaki tozlar | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Solunabilir Toz: Gaz değişiminin yapıldığı alveollere kadar ulaşabilen 5 mikron altı ölümcül tozlar | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KIŞISEL NUMUNE ALMA EKIPMANI VE AYARLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hassas akış kontrollü kişisel numune alma pompası (sabit akış debisi garantisi) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Solunabilir toz için Higgins-Dewell siklonu (akış debisi: 2,2 L/dakika) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Toplam toz için IOM veya filtre kaset başlığı (akış debisi: 2,0 L/dakika) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Numune öncesi ve sonrasında birincil akış kalibratörü (rotametre) ile debi doğrulaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ TARTIM VE İSGÜM ANALIZ PROSEDÜRÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabit nem ve sıcaklık koşullarında mikro terazide 0.001 mg hassasiyetle dara tartımı | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Son tartım farkından konsantrasyonun (mg/m³) hesaplanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |