| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (VOC) VE FOTOIYONIZASYON DEDEKTÖRÜ (PID) KULLANIM REHBERI | Doküman No: OLC-VOC-11 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN ISO 16000-6 İç Ortam Havası - VOC Tayini Standardı | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ PID ÇALIŞMA PRENSIBI VE LAMBA SEÇIMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.6 eV standart Kripton lambanın çoğu aromatik ve alifatik hidrokarbonu iyonlaştırması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | İyonlaşma potansiyeli (IP) lambanın eV gücünden düşük olan tüm gazların algılanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | İsobütilen referans gazı ile sıfır ve aralık (span) kalibrasyonunun yapılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YANIT FAKTÖRÜ (RESPONSE FACTOR - RF) UYGULAMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cihaz ekranındaki isobütilen eşdeğeri okumanın hedef kimyasalın RF katsayısıyla çarpılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Örnek: Benzen için RF=0.53, Toluen için RF=0.50, Ksilen için RF=0.43 | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SAHA SIZINTI TESPITI VE RAPORLAMA

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boya kabinleri, kurutma fırınları ve flanş bağlantılarında anlık ppm/ppb seviyeli sızıntı taraması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |