| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ YANGIN KAPILARI VE KAÇIŞ MERDIVENLERI (TS EN 1634-1 & BYKHY): EI30 - EI120 DAYANIKLILIK, PANIK BAR VE DUMAN SIZDIRMAZLIK MUAYENESI | Doküman No: YKP-DNT-12 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 1634-1 & BYKHY Md. 34-48 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ KAPI KANADI, KASA VE SERTIFIKASYON

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yangın kapısı üzerinde üretici, sertifika enstitüsü ve dayanım sınıfını (EI30, EI60, EI90, EI120) belirten metal etiket mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kapı kasası ile kanat arasındaki şişen (intumescent) sıcak duman fitilleri ve soğuk duman fitilleri sağlam mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Kapı üzerinde yangın dayanımını bozacak izinsiz delik, vida, cam modifikasyonu veya menfez var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Yangın kapısının eşiğinde kaçışı engelleyecek veya takılmaya yol açacak yüksek basamak bulunmamakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ DONANIM VE KAPANMA MEKANIZMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapı hidroliği (kendiliğinden kapatıcı düzenek) kapıyı her açıdan tam ve kilit diline kadar kapatmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yangın kapıları hiçbir surette takoz, ip, kanca veya koli ile açık konumda sabitlenmemiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Çift kanatlı kapılarda sıralı kapanma mekanizması (koordinatör) doğru çalışmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Panik bar mekanizması hafif bir göğüs/el baskısıyla (en çok 80 N) kapıyı anında açmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KAÇIŞ GÜZERGAHI VE MERDIVEN HACMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaçış merdiveni sahanlıklarında, basamaklarında veya altında hiçbir yanıcı malzeme istifi yok mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yangın kapıları kaçış yönüne doğru ve kaçış koridorunu daraltmayacak şekilde açılmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |