| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ ACIL DURUM KAÇIŞ SOLUNUM CIHAZLARI (EEBD - EN 1146) VE TEMIZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETLERI (SCBA - EN 137) MUAYENE REHBERI | Doküman No: SCB-EEB-15 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 137 & TS EN 1146 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ TÜP BASINCI VE HIDROSTATIK TEST MUAYENESI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCBA tüp basıncı manometrede en az 270 - 300 bar aralığında mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | EEBD kaçış cihazı göstergesi yeşil alanda ve hava vanası mührü sağlam mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Tüpün 5 yıllık hidrostatik test tarihi (TS EN 1968 / TS EN ISO 11623) geçerli midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Kompozit veya çelik tüp gövdesinde çizik, darbe izi, lif kalkması veya çatlak var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ MASKE, REGÜLATÖR VE ALARM DÜDÜĞÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tam yüz maskesi vizöründe görüşü engelleyen çizik veya çatlak var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Pozitif basınçlı akciğer otomatı (regülatör) ilk nefeste takılmadan devreye girmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Tüp basıncı 55 bar (±5 bar) seviyesine düştüğünde mekanik sesli uyarı düdüğü çalmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Kuşam takımı kayışları, tokaları ve sırtlığı sağlam, yanmaz malzemeden midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |