| YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE İSKELE GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: YUK-İSG-397 |
| --- | --- |
| PARAŞÜT TIPI EMNIYET KEMERI VE ŞOK EMICILI LANYART MUAYENE ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: YÜKSEKTE ÇALIŞMA & İSKELE FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve Şok Emicili Lanyart Muayene Şablonu (Word)

TS EN 361 paraşüt tipi tam vücut emniyet kemerleri, TS EN 355 şok emicili lanyartlar ve TS EN 362 karabinaların dikiş, dokuma, paslanma ve düşüş geçmişi kontrollerini içeren detaylı periyodik muayene şablonu.

## 1. DOKUMA VE ŞERİT KONTROLLERİ

Şeritlerde aşınma, tüylenme, kesik veya kenar yırtığı var mı?

Kaynak çapağı, asit veya kimyasal madde teması izi bulunuyor mu?

Yük taşıyıcı ana dikişlerde sökülme veya gevşeme tespit edildi mi?

## 2. METAL AKSAM VE KARABİNA MUAYENESİ

Sırt ve göğüs D halkalarında çatlak, eğilme veya korozyon var mı?

Hızlı ayar tokaları şeridi kaydırmadan sıkıca tutuyor mu?

Karabina çift emniyetli kilidi sorunsuz kapanıp kilitleniyor mu?

## 3. ŞOK EMİCİ VE DÜŞÜŞ GEÇMİŞİ

Şok emici dikişlerinde açılma veya düşüş belirtisi var mı?

Ekipman daha önce bir personelin düşüşünü durdurdu mu? (Durdurduysa imha edilmelidir)

## Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve Şok Emicili Lanyart Muayene Şablonu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve İnceleme Kriteri | Durum | Açıklama / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemer üretici kimlik etiketi ve CE işareti net okunuyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Ekipmanın kullanım ömrü (azami 5 yıl kuralı) aşılmış mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | Dokuma şeritlerinde mekanik hasar veya lif kopması var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Sırt D halkası perçinleri ve dikişleri kusursuz mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Şok emicinin termoplastik koruma kılıfı sağlam mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Lanyart boyu karabinalar dahil 2 metreyi geçmiyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Karabinaların kilit mandalı otomatik olarak kapanıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | Ekipman kuru, hava alan ve UV ışıktan uzak depoda muhafaza ediliyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |