| YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE İSKELE GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: YUK-İSG-423 |
| --- | --- |
| YATAY VE DIKEY YAŞAM HATTI (LIFELINE) KURULUM VE MUAYENE ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: YÜKSEKTE ÇALIŞMA & İSKELE FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Yatay ve Dikey Yaşam Hattı (Lifeline) Kurulum ve Muayene Şablonu (Word)

Çatı, vinç yolu ve köprü inşaatlarında kullanılan TS EN 795 Tip C çelik halatlı yatay yaşam hatları ile TS EN 353-1 dikey yaşam hatlarının gerginlik, ankraj çekme mukavemeti ve halat tutucu muayene şablonu.

## 1. ÇELİK HALAT VE GERGİNLİK KONTROLLERİ

Halatta ezilme, bükülme (kink), korozyon veya tel kopması var mı?

Gergilik indikatörü doğru tansiyon aralığını gösteriyor mu?

Halat sonlandırma klemensleri veya pres kovanları sağlam mı?

## 2. ANKRAJ VE ŞOK EMİCİ İNCELEMESİ

Uç ve ara ankraj bağlantı cıvataları sıkı mı?

Beton veya çelik montaj yüzeyinde çatlak ve gevşeme var mı?

Hat içi şok emicide deformasyon veya açılma tespit edildi mi?

## 3. ŞARYO VE KULLANICI UYUMLULUĞU

Şaryo ara desteklerden akıcı bir şekilde geçiyor mu?

Aynı anda hatta bağlanabilecek maksimum kullanıcı sayısı tabelada belirtilmiş mi?

## Yatay ve Dikey Yaşam Hattı Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve İnceleme Kriteri | Durum | Açıklama / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yaşam hattı kimlik plakası (üretici, standart, max kullanıcı) mevcut mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Halat çapı (en az 8 mm paslanmaz çelik) şartnameye uygun mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | Gergilik yayı/indikatörü yeşil tolerans aralığında mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Uç ankraj plakalarında eğilme veya deformasyon var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Ara braketler halatı serbest geçişe izin verecek şekilde tutuyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Düşme mesafesi (Clearance) hattın altında emniyetle sağlanıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Dikey yaşam hattı halat tutucusu (rope grab) anında kilitliyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | Son periyodik muayene tarihi 1 yılı aşmamış mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |