| YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE İSKELE GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: YUK-İSG-626 |
| --- | --- |
| DÜŞMEYI ÖNLEYICI GÜVENLIK AĞLARI (SISTEM S / T) MONTAJ VE KONTROL ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: YÜKSEKTE ÇALIŞMA & İSKELE FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Düşmeyi Önleyici Güvenlik Ağları (Sistem S / T) Montaj ve Kontrol Şablonu (Word)

İnşaat tabliye kenarlarında ve şaft boşluklarında kullanılan TS EN 1263-1 Sistem S (yatay) ve Sistem T (konsollu konsol) güvenlik ağlarının montaj, taşıyıcı konsol, ağ gözü deney ipleri ve periyodik denetim şablonu.

## 1. AĞ BİLEŞENLERİ VE ETİKET BİLGİLERİ

Ağ etiketinde TS EN 1263-1 standardı, sınıfı ve imalat yılı yazıyor mu?

Ağ üzerinde yıllık kopma testi için en az 1 adet deney ipi mevcut mu?

Kenar ipleri (border rope) ve bağlama ipleri şartnameye uygun mu?

## 2. MONTAJ VE KONSOL EMNİYETİ

Konsol kolları bina betonarme döşemesine çelik cıvatalarla sabitlendi mi?

Ağ ile çalışma düzlemi arasındaki düşme mesafesi 3 metreyi aşıyor mu?

Ağın altındaki net boşluk (deformasyon payı) yeterli mi?

## 3. İŞLETME VE TEMİZLİK KONTROLLERİ

Ağ gözlerinde yırtık, erime veya mekanik hasar var mı?

Ağ içine düşmüş kalıp artıkları, taş ve demir parçaları temizlendi mi?

## Düşmeyi Önleyici Güvenlik Ağları Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve İnceleme Kriteri | Durum | Açıklama / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ağın imalat tarihi üzerinden 1 yıldan fazla geçmişse yıllık deney ipi test raporu var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Kenar halatları taşıyıcı konsollara çift kilitli kancalarla bağlandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | İki ağın birleşim yerleri en az 100 mm bindirildi veya dikildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Çalışma kotu ile ağ arasındaki mesafe azami 3.0 metreyi aşmıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Ağ altına düşüş anında çarpılabilecek zemin engeli bulunmuyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Konsol çelik borularında aşırı eğilme veya kaynak çatlağı yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Ağ içine düşen malzeme ve molozlar günlük olarak temizleniyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | Ağa daha önce düşen bir personel veya ağır yük oldu mu? (Olduysa muayene edilmeli) | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |