| YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE İSKELE GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: YUK-İSG-343 |
| --- | --- |
| ENDÜSTRIYEL İPLE ERIŞIM (ROPE ACCESS) GÜVENLIK VE RISK YÖNETIM ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: YÜKSEKTE ÇALIŞMA & İSKELE FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Endüstriyel İple Erişim (Rope Access) Güvenlik ve Risk Yönetim Şablonu (Word)

İskele veya vinç kurulamayan dar alanlarda, rüzgar türbinlerinde ve köprülerde IRATA / SPRAT uluslararası standartlarına göre çift ip sistemiyle çalışan iple erişim teknisyenleri için güvenlik ve denetim şablonu.

## 1. TEKNİSYEN YETKİNLİĞİ VE SÜPERVİZÖR KONTROLÜ

Sahada IRATA / SPRAT Seviye 3 Süpervizör fiilen bulunuyor mu?

Teknisyenlerin logbook (kayıt defteri) ve medikal raporları güncel mi?

Sahaya ve göreve özel iple kurtarma planı (Rescue Plan) hazırlandı mı?

## 2. İP SİSTEMİ VE ANKRAJ DOĞRULAMASI

Çalışma ipi ve emniyet ipi iki ayrı bağımsız yapısal ankraja bağlandı mı?

Ankraj düğümleri (Sekizli, Kelebek) doğru atılmış ve kilitlenmiş mi?

Keskin beton/çelik kenarlarda dayanıklı ip koruyucu (pad/roller) takılı mı?

## 3. KİŞİSEL EKİPMAN VE DONANIM KONTROLÜ

Kullanılan ipler EN 1891 Tip A standardında yarı statik ip mi?

İniş aleti (descender) ve yedek ip tutucu (ASAP vb.) sorunsuz çalışıyor mu?

Aletler bilek kordonu ile kemere güvenle kilitlendi mi?

## Endüstriyel İple Erişim Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve İnceleme Kriteri | Durum | Açıklama / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İki bağımsız hat (Çalışma İpi + Emniyet İpi) eksiksiz kuruldu mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Her iki ipin sonuna emniyet stoper düğümü (knot) atıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | Keskin kenar teması olan her noktada kanvas/silikon ip koruyucu var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Ankraj noktalarının her biri en az 15 kN taşıma kapasitesinde mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Düşme önleyici yedek cihaz (Back-up device) emniyet ipinde serbest kayıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Alet bağlama kordonları (Tool Lanyards) aletlerin düşmesini engelliyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Süpervizörün sahada hazır bir kurtarma donanımı ve senaryosu var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | Teknisyenlerin kaskları dağcı/yüksekte çalışma tipi (EN 12492 / EN 397) mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |