| YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE İSKELE GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: YUK-İSG-198 |
| --- | --- |
| YÜKSEKTE EL ALETI DÜŞMESINI ÖNLEME (TOOL TETHERING) VE BARET ÇENE BAĞI ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: YÜKSEKTE ÇALIŞMA & İSKELE FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Yüksekte El Aleti Düşmesini Önleme (Tool Tethering) ve Baret Çene Bağı Şablonu (Word)

Yüksekte yapılan montaj işlerinde el aletlerinin, cıvataların ve malzemelerin düşerek aşağıdaki çalışanları yaralamasını önleyen alet bağlama kordonları (Tool Tethering), alet çantaları ve EN 397 baret çene bağı denetim şablonu.

## 1. EL ALETİ BAĞLAMA DONANIMLARI

Yüksekte kullanılan el aletlerinde delik, kelepçe veya bağlama halkası var mı?

Alet kordonlarının (tool lanyards) taşıma kapasitesi alet ağırlığına uygun mu?

Alet kordonu karabinaları çift emniyetli mi?

## 2. KÜÇÜK MALZEME TAŞIMA VE DEPOLAMA

Cıvata, pul ve küçük aparatlar fermuarlı/cırtlı kapalı torbalarda mı taşınıyor?

Platform zemininde serbest duran cıvata, somun veya kesik profil artığı var mı?

İskele platformlarında 15 cm tekmelikler malzeme düşmesini engelliyor mu?

## 3. KİŞİSEL KORUMA VE ALAN YÖNETİMİ

Tüm çalışanların baretlerinde çene bağı takılı ve ayarlı mı?

Aşağıda Drop Zone (Düşme Bölgesi) güvenlik şeridi ve ikaz levhası kurulu mu?

## Yüksekte El Aleti Düşmesini Önleme Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve İnceleme Kriteri | Durum | Açıklama / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 kg üzerindeki ağır el aletleri personele değil doğrudan iskele yapısına bağlı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Alet kordonlarında aşınma, lif kopması veya esneme deformasyonu var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | Bileğe takılan alet bantları cırt kilitleriyle bileği tam kavrıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Platform kenarında malzeme birikmesi ve yığılması engellendi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Yüksekten aşağıya malzeme atma yasağına titizlikle uyuluyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Şantiye baretlerinde EN 397 onaylı 4 noktalı çene kayışı takılı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Aşağıdaki alanda güvenlik gözcüsü (Flagman) geçişleri denetliyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | İskele dış cephesine toz ve parça tutucu güvenlik filesi (branda) çekildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |