| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-712 |
| --- | --- |
| YÜKSEK GERILIM (YG) TRAFO MERKEZI VE KESICI HÜCRELERI KONTROL ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Yüksek Gerilim (YG) Trafo Merkezi ve Kesici Hücreleri Kontrol Şablonu (Word)

34.5 kV yüksek gerilim trafo merkezleri, modüler kesici hücreleri, trafo koruma röleleri, ark tahliye bacaları ve YG güvenlik teçhizatlarını denetleyen resmi form.

## 1. TRAFO MERKEZİ FİZİKİ GÜVENLİĞİ

Trafo kapısı kilitli ve yetkisiz girişi engelleyici tabela var mı?

Havalandırma panjurlarında kuş, kemirgen ve kedi teli takılı mı?

Acil durum aydınlatması ve yangın tüpleri (CO2/KKT) yerinde mi?

## 2. KESİCİ HÜCRELERİ VE KORUMA DONANIMI

SF6 gaz manometresi yeşil işletme basıncını gösteriyor mu?

Hücre mekanik interlock (kilit) sıralaması sorunsuz çalışıyor mu?

Aşırı akım ve toprak kısa devre koruma rölesi devrede mi?

## 3. YALITKAN MANEVRA TEÇHİZATLARI

36 kV manevra stankası çatlak ve kirsiz durumda mı?

Yalıtkan eldivenlerin 6 aylık dielektrik test tarihi geçerli mi?

Yalıtkan tabure ve topraklama pensleri sağlam mı?

## Yüksek Gerilim Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafo binası giriş kapısında Yüksek Gerilim Ölüm Tehlikesi levhası asılı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Trafo koruma havuzunda (yağ tavasında) çakıl taşları temiz ve seviye tam mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Silikajel nem tutucu hava filtresi mavi/turuncu aktif renkte mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | YG Yalıtkan eldivenlerinde delik testi (hava şişirme) yapıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Buchholz rölesi ve yağ sıcaklık termostatı açma devreleri test edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Trafo koruma ve işletme topraklama iletkenleri klemensleri sıkı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Hücre ark tahliye bacaları bina dışına güvenli alana yönlendirilmiş mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi ve aylık raporlama dosyası mevcut mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |