| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-585 |
| --- | --- |
| 1000V YALITIMLI EL ALETLERI VE ELEKTRIKÇI KKD PERIYODIK MUAYENE ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

1000V Yalıtımlı El Aletleri ve Elektrikçi KKD Periyodik Muayene Şablonu (Word)

TS EN 60900 standartlı 1000V çift yalıtımlı el aletleri (pense, tornavida, klemens tornavidası) ile TS EN 60903 yalıtkan kauçuk eldivenlerin mekanik ve dielektrik muayene şablonu.

## 1. 1000V İZOLE EL ALETLERİ KONTROLÜ

El aletleri üzerinde 1000V ve çift üçgen (1000V AC / 1500V DC) sembolü var mı?

Tornavida ve pense saplarında çatlak, kesik veya soyulma var mı?

İç katman rengi dışarıya çıkmış aşınmış aletler ıskartaya ayrıldı mı?

## 2. YALITKAN ELDİVEN VE DİELEKTRİK KKD

Eldiven sınıfı gerilim seviyesine uygun mu? (Sınıf 00: 500V, Sınıf 0: 1000V)

Eldivenler her vardiya öncesi elle yuvarlanıp hava testiyle kontrol ediliyor mu?

Kauçuk eldiven üzerine koruyucu deri eldiven takılıyor mu?

## 3. DEPOLAMA VE BAKIM ŞARTLARI

Alet ve eldivenler UV ışık, yağ ve nemden uzak özel çantasında mı saklanıyor?

Eldivenlerin son akredite dielektrik test tarihi 6 ayı geçmiş mi?

## 1000V Yalıtımlı El Aletleri ve Elektrikçi KKD Periyodik Muayene Şablonu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pense ve tornavida gövdelerinde metal kısımlar sadece uçta açıkta mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Alet çantalarında yalıtımsız çıplak anahtar veya pense bulunmuyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Yalıtkan eldivenlerde gözle görülen delinme, yapışma veya yırtık yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Hava sızdırmazlık testinde eldiven hava kaçırmadan şişkin kalıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Dielektrik iş ayakkabısı tabanında metal çivi, talaş veya aşınma yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Elektrik kasklarında EN 50365 (1000V yalıtım sınıfı) onay kodu var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Kaskın ark vizörü yüzü tam kapatıyor ve optik netliği temiz mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Yıllık el aleti ve KKD muayene tutanağı dosyalandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |