| ŞANTİYE VE SAHA İSG DENETİM YÖNETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: SNT-İSG-278 |
| --- | --- |
| AĞIR PREKAST VE PREFABRIK BETON ELEMAN MONTAJI SAHA GÜVENLIK ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ŞANTIYE VE SAHA DENETIM LISTELERI | DENETİM TARİHİ: 07.09.2026 |

Ağır Prekast ve Prefabrik Beton Eleman Montajı Saha Güvenlik Şablonu (Word)

Onlarca tonluk prefabrik beton kolonlar, makas kirişleri ve TT döşeme plakalarının montajında vinç sapanlama açıları, geçici teleskopik montaj payandaları ve stabilizasyon denetim formu.

## 1. ELEMAN BİLGİSİ VE STATİK MONTAJ PLANI

Montajı Yapılan Eleman: [  ] Kolon  [  ] Makas Kirişi  [  ] TT Plak  [  ] Cephe Paneli

Eleman Ağırlığı (Ton) ve Vinç Çalışma Yarıçapı (m): ..................

Kaldırma Planı (Rigging Plan) onaylandı mı?

## 2. SAPANLAMA VE KALDIRMA EKİPMANLARI

Sertifikalı kaldırma kafaları (lifting clutches) ceplere tam oturdu mu?

Kaldırma traversi (spreader beam) dengeli ve hasarsız mı?

Yükü havada kontrol etmek için iki uçtan kılavuz ipi (tag line) bağlandı mı?

## 3. GEÇİCİ STABİLİZASYON VE PAYANDALAR

Kolon dikildiğinde çift yönlü ayarlı çelik payandalarla zemine kilitlendi mi?

Montaj payandası taban cıvataları betona tam sıkıldı mı?

## Ağır Prekast ve Prefabrik Beton Eleman Montajı Saha Güvenlik Şablonu Kriterleri

| No | Saha Denetim Kriteri | Durum | Termin / Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaldırılan prekast elemanın beton döküm mukavemet raporu tam mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Sapan kolları arasındaki açı 60 derecenin altında tutuluyor mu? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | Montaj sahasının altı kırmızı bariyer şeridiyle kapatıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Kiriş üzerine çıkacak montaj ustalarında sepetli vinç veya çift lanyart var mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Payandalar sökülmeden önce birleşim noktası kaynak veya harç mukavemeti teyit edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Rüzgar hızı 40 km/s üzerine çıktığında ağır montaj durduruldu mu? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Kılavuz ipler (tag line) ile yükün dönmesi kontrol altında tutuluyor mu? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | Prekast montaj teslim formu Şantiye Şefi ve Statikçi tarafından imzalandı mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSG DENETÇİSİ / UZMANI Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / SAHA MÜHENDİSİ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | PROJE MÜDÜRÜ / İŞVEREN Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |